JNSBC-01邀2011-01-19参数更改汇总

| 交换机 | 24个10/100Base-T以太网固定端口；1个Console管理口；扩展槽：2个1000M光纤插口；交换容量19.2Gbps；包转发率6.6Mpps；最多支持4K个符合IEEE 802.1Q标准的VLAN，支持GVRP；支持基于端口带宽百分比的广播风暴抑制；组播：IGMP Snooping；生成树协议：支持STP/RSTP/MSTP，符合IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s标准；端口汇聚：支持通过命令行手动进行端口汇聚，支持FE端口汇聚和GE端口汇聚，最多可支持3个端口汇聚组，FE汇聚组最多支持8个端口，GE汇聚组最多支持2个端口（汇聚的端口必须具有相同的端口类型）；端口镜像：支持一对多的端口镜像（即一个镜像端口，而对被镜像端口的数量没有限制），支持RSPAN（Remote Switched Port Analyzer，远程交换端口分析）；支持端口隔离，支持端口自环检测，支持端口环回（内环和外环测试）；MAC地址表：支持地址自学习，符合IEEE 802.1D标准，最多支持8K个MAC地址；流控：支持IEEE 802.3x流控（全双工），支持背压式流控（半双工）；管理：支持命令行接口（CLI）配置；支持Telnet远程配置；支持通过Console口配置；支持SNMP；支持1，2，3，9组MIB；支持QuidView网管系统；支持WEB网管；支持系统日志；支持分级告警；维护：支持调试信息输出，支持PING、Traceroute， Multicast Traceroute，支持Telnet远程维护，支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能；安全特性：用户分级管理和口令保护，支持Guest VLAN，支持IEEE 802.1X认证，支持集中MAC地址认证，支持SSH2 .0；支持DHCP Client，支持DHCP Snooping；支持NTP；支持XModem协议实现加载升级；支持FTP、TFTP加载升级；QoS：每个端口支持4个输出队列，支持WRR、HQ+WRR队列调度算法，支持802.1p优先级，支持双向端口限速，控制粒度为64 Kbit/s，支持未知多播报文丢弃；支持防ARP攻击；集群管理：支持NDP（邻居发现协议），支持NTDP（网络拓扑发现协议）。 (注：其中两台增加与此交换机配套使用的千兆、单模光纤模块) | 台 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 板框过滤机 | 板框过滤机为全不锈钢制，采用暗流式手动压紧。过滤面积：1-1.5m２；过滤层数10层；过滤板外框尺寸：300×300mm；过滤板框厚度：12mm；过滤室容积：15-20L；过滤压力：0.15Mpa，配增压泵，压力可达0.6Mpa；水流量：≥1-2吨/h；电机功率： 1kw；支架安装。带液位计、转子流量计、进料泵（不锈钢）、压力表、进出料液槽（100L） 2个、球阀若干、滤布。需要相应管路安装。 | 台 | 1 |
| 液液萃取分离设备（取消） | 规格：转鼓直径mm：50；混合通量L/h：0～50；进/出口管外径mm：φ17/φ17；电机功率kW：0.18；长×宽×高mm：280×240×720；重量 kg：50；基本参数：面积：0㎡；功率：≤30kw ；罐内压力：0mPa ；夹层压力：0 mPa；转速：≤3000r/min；提取能力：≤30000kg/h；外形尺寸：1300X1300X27500mm；真空度：0mPa；重量：≤2000kg；技术参数：萃取效率：99﹪ | 台 | 0 |
| 恒温显微镜加热工作台 | 精度0.1，面板300*450，亚克力防滑玻璃，热传导良好（1台配于Leica S6D体式显微镜用，1台配于北京泰克X30 C305-915体式显微镜用） | 台 | 2 |
| 制冰机 | FMX-KS系列独立式电子雪花制冰机，控制系统采用微电脑控制，自动控制并显示整个制冰过程。使制冰机控制可靠，运行平稳，维修方便。 ——水箱水位和冰满 ——减速器电机的正确运转 ——冷凝器温度的高低 ——制冷剂短缺 ——故障自动关机、警报、指示原因 ——日制冰量：70KG 如果机器有问题出现，P.C.板将关断机器，同时报警指示灯亮，指示停机原因。外部材料为优质不锈钢。 | 台 | 1 |
| 冷冻离心机 | 1、最高转速：14,000 rpm；最大相对离心加速度：18728×g；2、转速控制范围：300rpm～14000rpm；转速控制精度：±20rpm；3、最大容量：300mL (50mL×6)；配转子24×1.5/2ml；5、*主轴自锁，无需工具拆卸，无需螺丝紧固转子，瞬间完成转子更换；6、大屏幕LCD实时显示运行时的加速、稳速、减速等进程；7、加减速控制：9/10档 ；可记忆程序组数：9；8、*噪音≤53 dB（A），高效无氟压缩机可；9、*非接触式不平衡保护，具有安全的自动报警、停机功能；转子自动识别，变频电机驱动，高强度保护筒，双锁上盖门，自动铰链，转子过速保护，电机过温保护；生物安全设计：角转子标配生物密封盖，可高温灭菌，符合生物安全实验要求；10、低温离心控温范围：-20℃到10℃。 | 台 | 1 |